Wymiana robota Kawasaki z kontrolerem serii D na ten sam model z kontrolerem serii E lub F

Co da się przenieść ze starego kontrolera, co trzeba wykonać od nowa i na co uważać

Data: 13.10.2026

Przygotował: [imię i nazwisko]

Status: Analiza na podstawie dokumentacji Kawasaki i źródeł praktyków; do potwierdzenia w serwisie Kawasaki przed zakupem

1. Podsumowanie

Przy wymianie robota razem z kontrolerem na ten sam model ramienia da się przenieść prawie całą aplikację: programy AS i programy blokowe, wszystkie zmienne (punkty, liczby, teksty), dane pomocnicze oraz większość danych systemowych.

Nie wolno wczytywać pełnego backupu z kontrolera D. Zawiera on dane robota (model, numer seryjny, zerowanie, parametry serwo), które nadpisałyby fabryczną konfigurację nowego ramienia. Dane przenosi się selektywnie, poleceniami SAVE/P, /L, /R, /S, /A i /SYS, które istnieją zarówno w D, jak i w E/F.

Od nowa trzeba wykonać część sprzętową: okablowanie wejść/wyjść i obwodów bezpieczeństwa, konfigurację fieldbusa (również po stronie PLC) oraz zamówienie opcji płatnych na nowym kontrolerze.

Programy pojadą prawie poprawnie, ale nowy egzemplarz ramienia ma własne zerowanie i nigdy nie stanie idealnie w miejscu starego. Krytyczne punkty trzeba sprawdzić i douczyć.

Ten sam model ramienia rzeczywiście występuje w kilku generacjach: MX350L/MX420L/MX500N/MX700N (D, E, F04), ZX130L/ZX165U/ZX200S/ZX300S i MT400N (D, E, F02). Dla innych rodzin (np. seria FS) następcą jest inny model (seria RS).

Warianty robotów z kontrolerem D zakończyły produkcję głównie w latach 2010-2014. Kawasaki gwarantuje części przez maksymalnie 10 lat od zakończenia produkcji, więc dla większości robotów z D to okno już minęło. Większość wariantów z kontrolerem E wycofano w latach 2019-2024, więc nowy zakup to w praktyce kontroler F.

2. Założenia analizowanego scenariusza

Obecnie: robot Kawasaki z kontrolerem serii D (np. D2x/D3x/D4x/D7x).

Docelowo: ten sam model ramienia z nowym kontrolerem serii E lub F, dostarczony jako para z fabryki.

Stanowisko się nie zmienia: robot stoi w tym samym miejscu, ma ten sam chwytak, te same urządzenia peryferyjne i ten sam program.

3. Czy „ten sam model ramienia” jest dostępny z kontrolerem E lub F

Kawasaki sprzedaje ramię i kontroler jako parę. Kod modelu zawiera oznaczenie kontrolera, np. MX420L_D24 (z kontrolerem D) i MX420L_E24 (z kontrolerem E). Z oficjalnej listy wycofanych modeli i stron kontrolerów wynika:

| Rodzina ramion | Z kontrolerem D | Z kontrolerem E | Z kontrolerem F (obecnie) |
| --- | --- | --- | --- |
| MX350L, MX420L, MX500N, MX700N | tak | tak | tak, F04 |
| ZX130L, ZX165U, ZX200S, ZX300S | tak | tak (E02) | tak, F02 |
| ZX130S | tak | tak | tylko na brytyjskiej wersji strony F02 - do potwierdzenia |
| MT400N | tak | tak | tak, F02 |
| FS (np. FS010N, FS020N) | tak | nie | nie; następca to seria RS (np. RS010N, RS020N) |

Źródła: lista wycofanych modeli Kawasaki (08.2023), strony produktów F02, F04 i E02 (stan 13.10.2026), specyfikacja F0x. Regionalne wersje strony F02 różnią się listą ramion, dlatego dokładny kod modelu trzeba potwierdzić u dystrybutora. Gdy „ten sam model” jest następcą, przed zamówieniem trzeba porównać karty katalogowe: zakresy osi, zasięg, wymiary podstawy i kołnierza.

4. Dostępność części dla kontrolerów D i E

| Generacja | Zakończenie produkcji wariantów robot+kontroler | Gwarancja części (zasada Kawasaki: do 10 lat) |
| --- | --- | --- |
| D | głównie 03.2010-01.2014 (pojedyncze modele 2015-2022) | dla większości modeli minęła w latach 2020-2024 |
| E (E1x-E4x i inne) | głównie 2019-02.2024 | orientacyjnie do 2029-2034 |
| F | aktualna generacja | aktualnie produkowana |

Kawasaki deklaruje, że będzie starać się dostarczać części także po tym okresie, ale nie gwarantuje dostępności, a terminy dostaw mogą się wydłużać. Kawasaki Robotics wprost zaleca modernizację robotów z kontrolerami A, B, C i D, bo części do nich nie są już dostarczane. Wybór kontrolera E przy nowym zakupie oznacza generację w większości już wycofaną; E ma sens głównie przy ujednolicaniu parku maszyn i tylko po potwierdzeniu dostępności u dystrybutora.

5. Co przenosi się ze starego kontrolera

Kontroler D i kontrolery E/F mają te same polecenia zapisu poszczególnych typów danych. Każdy typ można zapisać do osobnego pliku i wczytać osobno poleceniem LOAD.

| Dane | Polecenie | Ocena | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Programy AS i programy blokowe | SAVE/P | Przenosi się | Te same polecenia SAVE/LOAD w D i F. LOAD przerywa się, jeśli program o tej nazwie już jest w pamięci - wczytywać do czystego kontrolera. |
| Punkty (zmienne pozycji) | SAVE/L | Przenosi się | Wartości przechodzą 1:1, ale nowy egzemplarz ramienia wymaga sprawdzenia punktów (rozdział 7). |
| Zmienne liczbowe | SAVE/R | Przenosi się | Liczniki, parametry, przesunięcia. Zmienne o tej samej nazwie LOAD nadpisuje bez ostrzeżenia. |
| Zmienne tekstowe | SAVE/S | Przenosi się | Jak wyżej: nadpisywane bez ostrzeżenia. |
| Dane pomocnicze | SAVE/A | Przenosi się, sprawdzić | Pozycja domowa, limity osi, ustawienia chwytaka i obciążenia, strefy pracy, ustawienia programów blokowych. |
| Dane systemowe | SAVE/SYS | Częściowo | Sygnały dedykowane i przełączniki systemowe w większości zgodne; konfiguracja fieldbusa zwykle nie. |
| Ekran operatorski (Interface Panel) | część pełnego backupu | Częściowo | Wczytuje się, ale nie zawsze jako wierna kopia. Wartości pól ustawianych przez BITS się nie przenoszą - zrobić zdjęcia ekranów. |
| Program K-Logic (sterownik programowy) | osobny | Do sprawdzenia | D miał K-Logic, F0x ma opcję Software PLC; zgodność programu trzeba potwierdzić. |
| Dane robota | SAVE/ROB | NIE przenosić | Model, numer seryjny, zerowanie i inne dane nowego ramienia są ustawione fabrycznie. |
| Pełny backup | SAVE | NIE wczytywać w całości | W praktyce plik pełnego backupu zawiera też dane robota. Można go użyć jako archiwum i źródło do wycięcia sekcji z panelem, programami i zmiennymi. |

Wczytywanie selektywne: LOAD/Q pyta osobno o każdą porcję danych systemowych i każdy program (Tak / Nie / Wczytaj wszystko / Wyjdź). Metoda praktyków przy przejściu z D na E: zrobić kopię pliku pełnego backupu, usunąć z niej wszystko powyżej sekcji danych panelu (MFP) i wczytać resztę. Przenosi to panel, programy, zmienne i teksty bez ryzyka nadpisania danych robota.

6. Co trzeba wykonać od nowa

| Obszar | Kontroler D | Kontroler F (E podobnie, szczegóły w tekście) | Co zrobić |
| --- | --- | --- | --- |
| Wejścia/wyjścia ogólne | 32 we / 32 wy na karcie 1HW/1GW (złącza CN2/CN4, 37-pin D-sub), więcej z dodatkowymi kartami | 32 we / 32 wy standardowo, do 64/64 w szafie i 128/128 z remote I/O; opcjonalne złącze też 37-pin D-sub | Spisać mapę sygnałów. Typ złącza może być ten sam, ale przypisanie pinów trzeba porównać z instrukcją External I/O dla F. |
| Obwody bezpieczeństwa | obwody sprzętowe (E-stop, drzwi, praca ręczna) | wersja A (opcja Cubic-S) lub B (opcja CoreCubic-S); obwód do kat. 4 / PL e | Przepiąć, zwalidować funkcje bezpieczeństwa i zaktualizować ocenę ryzyka stanowiska. |
| Fieldbus | DeviceNet, PROFIBUS, INTERBUS, EtherNet/IP, Modbus-TCP, CC-Link (opcje) | moduł opcjonalny (slave na złączu XAB, master na karcie PCIe); osobna instrukcja 90210-1326 | Zamówić moduł, wgrać nowy plik konfiguracyjny (GSD/EDS/GSDML) w PLC i zmapować sygnały od nowa. |
| Pendant | pendant serii D | nowy pendant GenII (port USB, inny ekran) | Przejrzeć i poprawić ekran operatorski; przeszkolić operatorów. |
| Opcje płatne | np. fieldbus, śledzenie przenośnika, spawanie | zamawiane osobno | Spisać wszystkie opcje aktywne w D i zamówić odpowiedniki. |
| Zapis danych | PC (KRterm/KCwin przez RS-232C lub Ethernet), karta PCMCIA | USB, Ethernet, CFast | Przygotować sposób zgrania danych z D przed demontażem. |

PROFINET, CANopen, ControlNet, EtherCAT i CC-Link IE były dostępne tylko w kontrolerze E, nie w D. Katalog Kawasaki dla kontrolera F60 wymienia CC-Link, CC-Link IE, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT, PROFIBUS-DP i PROFINET, bez INTERBUS. Jeśli stanowisko z D pracuje na INTERBUS (albo na Allen-Bradley Remote I/O), trzeba potwierdzić dostępność dla F0x albo zaplanować zmianę sieci lub bramkę.

7. Punkty i kalibracja nowego ramienia

Nowy robot tego samego modelu ma tę samą kinematykę, ale własne, fabryczne zerowanie. Do tego nie da się go zamontować co do dziesiątych części milimetra w miejscu starego. Dlatego:

Przed demontażem starego robota najechać narzędziem na kilka stałych punktów w celi (np. bazy przyrządów) i zapisać ich pozycje.

Po montażu nowego robota najechać na te same punkty. Jeśli błąd jest stały dla wszystkich punktów, korygować go raz (BASE albo przesunięcie punktów), a nie douczaniem każdego punktu osobno.

Na koniec sprawdzić na małej prędkości wszystkie programy i douczyć krytyczne punkty: pobranie, odłożenie, wejścia w maszynę i strefy kolizji.

neoROSET wczytuje pełny backup z prawdziwego kontrolera D, D+, E i F, pozwala podmienić model robota bez zmiany układu stanowiska, przesuwać i lustrzanie kopiować punkty oraz porównywać dane kontrolera z danymi w projekcie. Pozwala to sprawdzić zasięg i kolizje przed demontażem.

Jeśli docelowe ramię nie jest identyczne (następca), punkty zapisane jako kąty osi (joint) trzeba douczyć. Praktycy zalecają przeliczyć je przed backupem na transformacje.

8. D na E czy D na F

| Kryterium | D na E | D na F |
| --- | --- | --- |
| Dostępność nowych robotów | większość wariantów wycofana w latach 2019-2024 | aktualna generacja |
| Podobieństwo do D | większe: podobna architektura i obsługa | mniejsze: nowy pendant, inne złącza, mniejsza szafa |
| Przenoszenie programów i danych | tak samo (SAVE/P, /L, /R, /S, /A, /SYS) | tak samo |
| Horyzont części | orientacyjnie do 2029-2034 | najdłuższy |
| Rekomendacja | tylko przy ujednolicaniu parku maszyn i po potwierdzeniu dostępności | domyślny wybór |

9. Procedura krok po kroku

Zrobić pełny backup kontrolera D jako archiwum oraz osobne pliki: programy, punkty, zmienne liczbowe, teksty, dane pomocnicze i dane systemowe.

Spisać: mapę wejść/wyjść, konfigurację fieldbusa, TOOL i BASE, przełączniki systemowe, aktywne opcje; zrobić zdjęcia ekranów panelu operatorskiego.

Zapisać pozycje punktów referencyjnych w celi (rozdział 7).

Opcjonalnie: wczytać backup do neoROSET, podmienić robota na nowy model i sprawdzić zasięg oraz kolizje.

Zamontować nowy robot i kontroler, przepiąć wejścia/wyjścia oraz obwody bezpieczeństwa.

Wczytać programy i zmienne, potem dane pomocnicze i systemowe. Każdy błąd wczytywania sprawdzić ręcznie.

Skonfigurować fieldbus po obu stronach, poprawić ekran operatorski.

Skorygować układ współrzędnych na podstawie punktów referencyjnych.

Przejechać wszystkie programy na małej prędkości, douczyć krytyczne punkty, zwalidować funkcje bezpieczeństwa.

Zrobić pełny backup nowego kontrolera i zaktualizować dokumentację stanowiska.

Wskazówka praktyków przy przejściu na E (F ma jeszcze szybszy procesor): ciasne pętle w programach PC i w programie głównym warto spowolnić krótkim TWAIT (np. TWAIT 0.02), żeby kontroler pozostawał responsywny.

10. Ryzyka

| Ryzyko | Skutek | Jak ograniczyć |
| --- | --- | --- |
| Wczytanie pełnego backupu z D | nadpisanie danych nowego robota, błędne pozycje | wczytywać tylko wybrane typy danych |
| Niespisana mapa I/O lub fieldbusa | długi rozruch, błędy komunikacji z PLC | dokumentacja i zdjęcia przed demontażem |
| Pominięte opcje płatne | brak funkcji po uruchomieniu | lista opcji z kontrolera D przy zamówieniu |
| Inny model niż zakładany | inne zakresy osi i zasięg | porównanie kart katalogowych, symulacja w neoROSET |
| Zmiana układu bezpieczeństwa | niezgodność z oceną ryzyka | walidacja i aktualizacja dokumentacji |
| Utrata danych z D (stary nośnik, bateria) | brak programów do przeniesienia | backup na PC z wyprzedzeniem |

11. Weryfikacja i korekty wcześniejszych informacji

Korekta: kontrolery F0x mają standardowo 32 wejścia i 32 wyjścia (do 64/64 w szafie, 128/128 z remote I/O), a nie 16, jak wynikało z wypowiedzi na forum.

Korekta: typ modułu fieldbus w F (HMS CompactCom) pochodził z forum i nie znalazłem go w dokumentacji Kawasaki. Potwierdzone jest tylko, że to opcjonalny moduł na złączu XAB (slave) lub karta PCIe (master).

Doprecyzowanie: „ten sam model ramienia” z nowszym kontrolerem istnieje dla części rodzin (MX, ZX130L, ZX165U, ZX200S, ZX300S, MT400N). Dla innych jest to następca, którego kartę katalogową trzeba porównać.

Korekta: ControlNet nie był dostępny dla kontrolera D, tylko dla E (lista kodów produktów w instrukcji fieldbusa 90210-1184, tabela X3).

Korekta: aktualna strona F02 wymienia ZX130L, ZX165U, ZX200S i MT400N, więc te ramiona też są dostępne z F.

Doprecyzowanie: instrukcja AS opisuje samo SAVE jako zapis pięciu typów danych (programy, punkty, liczby, teksty, dane systemowe). To, że plik pełnego backupu zawiera też dane robota, wynika z praktyki i z okna wczytywania w neoROSET, a nie z opisu polecenia.

Potwierdzone w dokumentacji: polecenia SAVE/P, /L, /R, /S, /A, /SYS i /ROB oraz LOAD/Q w kontrolerach D i F; zachowanie płytki Arm ID (wybór strony ramienia lub kontrolera); E0x jako poprzednik F0x; wersje A/B kontrolerów F0x; wczytywanie backupów D, D+, E i F w neoROSET.

Oparte na doświadczeniu praktyków (forum robot-forum.com), nie na dokumentacji Kawasaki: metoda wycinania sekcji z backupu, nieprzenoszenie wartości BITS na panelu, wskazówka z TWAIT, przeliczanie punktów joint na transformacje, ocena zgodności danych pomocniczych i systemowych.

Każde twierdzenie z raportu ma przypisane źródło (dokument, rozdział, strona) w osobnym pliku Zrodla_i_odwolania.md.

12. Do potwierdzenia w serwisie Kawasaki przed zakupem

Dokładny model docelowy (kod z oznaczeniem kontrolera) i jego zgodność wymiarowa ze starym ramieniem.

Dostępność wybranego wariantu z kontrolerem E, jeśli ten wariant jest brany pod uwagę.

Dostępność potrzebnej sieci fieldbus i opcji (np. Software PLC zamiast K-Logic) dla kontrolera F0x - lista sieci dla F0x jest w instrukcji 90210-1326, której nie ma publicznie.

Przypisanie pinów złącza I/O w F0x względem karty 1HW/1GW z kontrolera D.

Wersja kontrolera F (A z Cubic-S albo B z CoreCubic-S) - nie każde ramię współpracuje z wersją B.

Czy Kawasaki oferuje usługę lub narzędzie do konwersji danych z D na F.

13. Źródła

Dokumentacja i strony Kawasaki:

Lista wycofanych modeli i zasada dostaw części (08.2023): kawasakirobotics.com/uploads/sites/2/2023/08/202308product-discontinuation-list.pdf

Retired Models (części do 10 lat): kawasakirobotics.com/products/retired-models/

Specyfikacja kontrolerów F0x (90152-0091DEE): kawasakirobotics.com/uploads/sites/2/2022/01/F0x-E-1-1.pdf

Instrukcja instalacji F0x (90202-1252DEH): kawasakirobotics.com/uploads/sites/2/2022/01/F0x_Series_Controller-Installation_and_Connection_Manual-E-4.pdf

Strony kontrolerów F02, F04, E02 i E04: kawasakirobotics.com/products-controllers/

AS Language Reference Manual, kontroler F (90209-1025DEB) i kontroler D (90209-1017) - rozdział 5.3, SAVE/LOAD

General Fieldbus I/O Usage Manual, kontrolery D/E (90210-1184DEK)

Arm ID Board Instruction Manual, kontroler D (90210-1174DEA)

Installation and Connection Manual, kontroler D (D30-D34) oraz broszura kontrolera D (Kawasaki Robotics USA)

Katalog Kawasaki Robot (Cat. No. 3L2521, 09.2025) - opcje kontrolera F60

neoROSET Operation Manual (90210-1515DED) oraz broszura neoROSET: kawasakirobotics.com/uploads/sites/2/2026/02/neoROSET_EN_no.2645.pdf

Komunikat Kawasaki o kontrolerach E jako następcy D (29.09.2008): global.kawasaki.com

Kawasaki Robotics, „Tips for an Industrial Robotics Upgrade or Retrofit”: kawasakirobotics.com/blog/

Źródła praktyków (robot-forum.com, wątki 38312, 49046, 43051, 41303, 36020) - wykorzystane tylko jako uzupełnienie i oznaczone w rozdziale 11. Dokładne miejsca w dokumentach (rozdział, strona, cytat) są w pliku Zrodla_i_odwolania.md.