| Karta technologiczna (plan operacyjny) | Wyrób | Nazwa części Koło zębate | Nr rys. części | Znak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gat. i stan mat. | Postać i wymiary półfabrykatu [mm] | Sztuk / wyrób | kg/1 szt. netto | Sztuk na zlecenie, partię |
| Staliwo | 192x52 | Norma mat. kg/1 szt. | Materiał kg / zlecenie, partię |  |

| Nr op | Stanowisko | Opis operacji | Pomoce warsztatowe | Kat.r dod. | Tpz / tj | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | BFO Przecinarka taśmowa automatyczna BEE 250 | Odcięcie materiału wyjściowego z pręta walcowanego na określoną długość z uwzględnieniem naddatku na obróbkę powierzchni czołowych. | Suwmiarka |  |  |  |
| 10 | JAFO Frezarka uniwersalna wspornikowa FWF-32J2 | Frezowanie zgrubne powierzchni czołowych. | Imadło maszynowe Suwmiarka Czujnik zegarowy |  |  |  |
| 15 | CHOFUM Tokarka uchwytowa TZC-32N1 | Toczenie zgrubne i średniodokładne powierzchni walcowej. | Uchwyt 3-szczękowy mikrometr zewnętrzny suwmiarka |  |  |  |
| 20 | CHOFUM Tokarka uchwytowa TZC-32N1 | Wiercenie i powiercanie oraz frezowanie średnio dokładne i wykańczające otworu piasty. | Imadło Suwmiarka Uchwyt trójszczękowy |  |  |  |
| 25 | Dłutownica | Dłutowanie zgrubne i średnio dokładne rowka wpustowego. | Przyrząd podziałowy suwmiarka głębokościowa płytki wzorcowe |  |  |  |
| 30 | Frezarka obwiedniowa do uzębień | Frezowanie obwiedniowe zgrubne i średnio dokładne uzębienia. | Trzpień montażowy mikrometr talerzykowy |  |  |  |
| 35 | JAFO Frezarka uniwersalna FWF-32J2 (podzielnica) | Wiercenie otworów poprzecznych, frezowanie zgrubne powierzchni odciążających oraz wykonanie faz frezem fazującym. | Imadło maszynowe Uchwyt podziałowy suwmiarka |  |  |  |
| 40 | Stanowisko hartowania płomieniowego | Hartowanie ogniowe. | Termometr bezdotykowy |  |  |  |
| 45 | Piec do odpuszczania | Niskie odpuszczanie po procesie hartowania w celu likwidacji naprężeń własnych i poprawy udarności rdzenia. | termoogniwa kontrolne z rejestratorem profili temperatur |  |  |  |
| 50 | Szlifierka do uzębień | Ostateczna obróbka wykańczająca profili zębów po hartowaniu poprzez szlifowanie. | trzpień precyzyjny mikrometr talerzykowy |  |  |  |
| 55 | Myjnia przemysłowa | Dokładne mycie i czyszczenie. | Kosze transportowe alkaliczny środek myjący pistolet ze sprężonym powietrzem |  |  |  |
| 60 | IOS Współrzędnościowa maszyna pomiarowa MP 700E | Ostateczna kontrola wymiarów gotowego wyrobu. | Współrzędnościowa maszyna pomiarowa ewolwentomierz do kontroli odchyłek profilu i linii zęba |  |  |  |

| Opracował: Jakub Wydra | Sprawdził: Kacper Tokarski | Zatwierdził: Maciej Tkacz |
| --- | --- | --- |